全国大学生机器人大赛 ROBOCON

仿生足式机器人挑战赛 — 电控组技术认识

## 一、电控组在比赛中的核心任务

电控组主要负责机器人的**控制系统设计、传感器集成、运动规划、自主决策与执行**等关键技术环节，具体包括：

- **运动控制算法**：实现机器人在复杂地形（如斜坡、台阶、砂砾坑等）上的稳定行走与越障。

- **感知与识别系统**：在任务赛中实现对物资箱类型、归位区位置、智力题目等的视觉识别与处理。

- **自主决策逻辑**：根据题目要求（如智力题答案确定高分区）动态调整任务策略。

- **人机交互与遥控系统**：在障碍赛中支持手动遥控模式，确保操作响应灵敏、稳定。

---

## 二、关键技术要点

### 1. 机器人控制方式

- **障碍赛**：支持**手动遥控**或**完全自主**控制。

- **任务赛**：必须为**完全自主控制**，不允许人为干预。

### 2. 运动控制要求

- **步态规划**：轮腿式机器人需有明显摆腿动作，支撑相占比不超过60%。

- **越障策略**：需针对不同障碍（如高墙、限高杆、T形台阶等）设计专用动作序列。

- **稳定性保障**：在砂砾、碎木、斜坡等非结构化地形中保持机器人平衡。

### 3. 视觉识别系统

- **物资箱识别**：通过摄像头识别四种物资箱（食品、工具、仪器、药品）及其对应归位区。

- **智力题目识别**：识别屏幕上的四则运算题目，计算答案并映射到高分区编号（0-3）。

- **环境感知**：识别启动区、障碍物边界、必达区等关键位置。

### 4. 系统集成与调试

- **软硬件协同**：确保传感器（如IMU、摄像头、编码器）与执行器（舵机、轮毂电机）的实时响应。

- **能源管理**：电池电压不超过48V，气压系统不超过600kPa，确保安全与续航。

- **急停与安全**：机器人必须配备急停按钮，确保比赛过程中人员与设备安全。

---

## 三、电控组面临的挑战

- **多模态运动控制**：在不同障碍和任务中切换控制策略。

- **实时性要求**：在有限比赛时间内完成识别、决策与执行。

- **鲁棒性与容错**：在机器人摔倒、传感器失效等异常情况下快速恢复。

- **规则符合性**：确保机器人在尺寸、重量、控制方式等方面完全符合规则要求。