战队研发组工作月报（12月）

姓名： 刘雨芮

组别： 电控组

周期： 第13周 - 第16周

### 一、 本月工作总结

本月主要工作是围绕机械臂的控制进行前期准备。完成了简单的三自由度机械臂的运动学解算和控制，达妙（DM）电机的底层驱动开发，并对大疆 3508 电机进行了资料学习和基础工程配置

### 二、 重点工作产出

1. 机械臂基础调试

机械臂调试：进行了基础的机械臂运动学解算和控制

2. 达妙（DM）电机驱动开发（本月核心）

协议与驱动：写好了达妙的 MIT 协议代码，并进行迭代。现在代码可以把浮点数转换成电机能识别的整数指令，也能读回电机的位置、速度、力矩和温度数据。

#include "dm_driver.h"

#include <string.h>

// 引用 fdcan.c 中定义的硬件句柄

extern FDCAN_HandleTypeDef hfdcan1;

//DM_Motor_t Arm_Motor[4];

DM_Motor_t  dm_back;

#define P_MIN -12.5f

#define P_MAX 12.5f

#define V_MIN -30.0f

#define V_MAX 30.0f

#define KP_MIN 0.0f

#define KP_MAX 500.0f

#define KD_MIN 0.0f

#define KD_MAX 5.0f

#define T_MIN -10.0f

#define T_MAX 10.0f

static uint16_t float_to_uint(float x, float x_min, float x_max, int bits) {

float span = x_max - x_min;

float offset = x_min;

if(x > x_max) x = x_max;

if(x < x_min) x = x_min;

return (uint16_t) ((x - offset) * ((float)((1 << bits) - 1)) / span);

}

static float uint_to_float(int x_int, float x_min, float x_max, int bits) {

float span = x_max - x_min;

float offset = x_min;

return ((float)x_int) * span / ((float)((1 << bits) - 1)) + offset;

}

//初始化can通信

void bsp_can_init(void)

{

FDCAN_FilterTypeDef fdcan_filter;

fdcan_filter.IdType = FDCAN_STANDARD_ID;

fdcan_filter.FilterIndex = 0;

fdcan_filter.FilterType = FDCAN_FILTER_MASK;

fdcan_filter.FilterConfig = FDCAN_FILTER_TO_RXFIFO0;

fdcan_filter.FilterID1 = 0x000;     //

fdcan_filter.FilterID2 = 0x000;     // 全0掩码 （接收所有标准ID）

if(HAL_FDCAN_ConfigFilter(&hfdcan1, &fdcan_filter) != HAL_OK)

{

Error_Handler();

}

// 全局过滤配置

if(HAL_FDCAN_ConfigGlobalFilter(&hfdcan1,FDCAN_ACCEPT_IN_RX_FIFO0,FDCAN_REJECT,FDCAN_REJECT_REMOTE,FDCAN_REJECT_REMOTE) != HAL_OK)

{

Error_Handler();

}

// 启动CAN硬件（使能通信）

if(HAL_FDCAN_Start(&hfdcan1) != HAL_OK)

{

Error_Handler();

}

// 激活中断（实现异步通信）

if(HAL_FDCAN_ActivateNotification(&hfdcan1,

FDCAN_IT_RX_FIFO0_NEW_MESSAGE |  // 接收can反馈

FDCAN_IT_ERROR_WARNING |        // 基本错误检测

FDCAN_IT_BUS_OFF,               // 总线错误恢复

0) != HAL_OK)

{

Error_Handler();  // 中断配置失败处理

}

}

// 使能电机

void DM_Motor_Enable(uint16_t id)

{

FDCAN_TxHeaderTypeDef pTxHeader;

uint8_t TxData[8] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC};

pTxHeader.Identifier = id;

pTxHeader.IdType = FDCAN_STANDARD_ID;

pTxHeader.TxFrameType = FDCAN_DATA_FRAME;

pTxHeader.DataLength = FDCAN_DLC_BYTES_8;

pTxHeader.ErrorStateIndicator = FDCAN_ESI_ACTIVE;

pTxHeader.BitRateSwitch = FDCAN_BRS_OFF;

pTxHeader.FDFormat = FDCAN_CLASSIC_CAN;

pTxHeader.TxEventFifoControl = FDCAN_NO_TX_EVENTS;

pTxHeader.MessageMarker = 0;

HAL_FDCAN_AddMessageToTxFifoQ(&hfdcan1, &pTxHeader, TxData);

}

// 失能电机

void DM_Motor_Disable(uint16_t id)

{

FDCAN_TxHeaderTypeDef pTxHeader;

uint8_t TxData[8] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFD};

pTxHeader.Identifier = id;

pTxHeader.IdType = FDCAN_STANDARD_ID;

pTxHeader.TxFrameType = FDCAN_DATA_FRAME;

pTxHeader.DataLength = FDCAN_DLC_BYTES_8;

pTxHeader.ErrorStateIndicator = FDCAN_ESI_ACTIVE;

pTxHeader.BitRateSwitch = FDCAN_BRS_OFF;

pTxHeader.FDFormat = FDCAN_CLASSIC_CAN;

pTxHeader.TxEventFifoControl = FDCAN_NO_TX_EVENTS;

pTxHeader.MessageMarker = 0;

HAL_FDCAN_AddMessageToTxFifoQ(&hfdcan1, &pTxHeader, TxData);

}

/**

* @brief   发送控制函数

* @param   hfdcan      FDCAN句柄指针

* @param   RxFifo0ITs  FIFO0中断标志

* @retval  none

* @details 当FIFO0中有新消息时，HAL库自动调用此函数

* @note    数据映射->打包TxData->协议打包->发送

*/

uint8_t DM_Send_Ctrl(uint16_t id,float p_des,float v_des,float Kp,float Kd,float t_ff)

{

FDCAN_TxHeaderTypeDef pTxHeader;

uint8_t TxData[8];

uint16_t p_int = float_to_uint(p_des, P_MIN, P_MAX, 16);

uint16_t v_int = float_to_uint(v_des, V_MIN, V_MAX, 12);

uint16_t kp_int = float_to_uint(Kp, KP_MIN, KP_MAX, 12);

uint16_t kd_int = float_to_uint(Kd, KD_MIN, KD_MAX, 12);

uint16_t t_int = float_to_uint(t_ff, T_MIN, T_MAX, 12);

TxData[0] = p_int >> 8;

TxData[1] = p_int & 0xFF;

TxData[2] = v_int >> 4;

TxData[3] = ((v_int & 0xF) << 4) | (kp_int >> 8);

TxData[4] = kp_int & 0xFF;

TxData[5] = kd_int >> 4;

TxData[6] = ((kd_int & 0xF) << 4) | (t_int >> 8);

TxData[7] = t_int & 0xFF;

// 配置基本参数

pTxHeader.Identifier = id;                    // 设置ID

pTxHeader.IdType = FDCAN_STANDARD_ID;        // 标准ID格式

pTxHeader.TxFrameType = FDCAN_DATA_FRAME;    // 数据帧

pTxHeader.DataLength = FDCAN_DLC_BYTES_8; // 数据长度 8 字节

// 关键：配置为经典CAN格式

pTxHeader.ErrorStateIndicator = FDCAN_ESI_ACTIVE;  // 错误状态指示

pTxHeader.BitRateSwitch = FDCAN_BRS_OFF;          // 关闭比特率切换

pTxHeader.FDFormat = FDCAN_CLASSIC_CAN;           // 经典CAN格式

pTxHeader.TxEventFifoControl = FDCAN_NO_TX_EVENTS; // 不使用事件FIFO

pTxHeader.MessageMarker = 0;                      // 消息标记

// 调用HAL库发送函数

if(HAL_FDCAN_AddMessageToTxFifoQ(&hfdcan1, &pTxHeader, TxData) != HAL_OK)

{

return 1; // 发送失败

}

return 0; // 发送成功

}

/**

* @brief   解码函数

*/

void DM_RX_Decode(uint8_t* data) {

// 1. ID 和 错误码 (Byte 0)

dm_back.ID = data[0] & 0x0F;

dm_back.ERR = data[0] >> 4;

// 2. 位置 (Byte 1-2)

uint16_t p_int = (data[1] << 8) | data[2];

dm_back.POS = uint_to_float(p_int, P_MIN, P_MAX, 16);

// 3. 速度 (Byte 3-4)

uint16_t v_int = (data[3] << 4) | (data[4] >> 4);

dm_back.VEL = uint_to_float(v_int, V_MIN, V_MAX, 12);

// 4. 扭矩 (Byte 4-5)

uint16_t t_int = ((data[4] & 0x0F) << 8) | data[5];

dm_back.T = uint_to_float(t_int, T_MIN, T_MAX, 12);

// 5. 温度 (Byte 6-7)

dm_back. T_MOS = (int8_t)data[6];//驱动上MOS的平均温度

dm_back. T_Rotor = (int8_t)data[7];//电机内部线圈的平均温度，

}

/**

* @brief   接收回调函数

* @param   hfdcan      FDCAN句柄指针

* @param   RxFifo0ITs  FIFO0中断标志

* @retval  none

* @details 当FIFO0中有新消息时，HAL库自动调用此函数

* @note    从硬件提取数据->解码

*/

void HAL_FDCAN_RxFifo0Callback(FDCAN_HandleTypeDef *hfdcan, uint32_t RxFifo0ITs)

{

FDCAN_RxHeaderTypeDef RxHeader;

uint8_t RxData[8];

if((hfdcan->Instance == FDCAN1) && ((RxFifo0ITs & FDCAN_IT_RX_FIFO0_NEW_MESSAGE) != 0))

{

// 从硬件提取数据到&RxHeader，RxData

if (HAL_FDCAN_GetRxMessage(hfdcan, FDCAN_RX_FIFO0, &RxHeader, RxData) == HAL_OK)

{

DM_RX_Decode(RxData); //解码

}

}

}

/**

* @brief   HAL FDCAN错误状态回调函数

* @param   hfdcan          FDCAN句柄指针

* @param   ErrorStatusITs  错误状态中断标志

* @retval  none

* @details 处理CAN总线错误状态，如总线关闭、错误被动等

*/

void HAL_FDCAN_ErrorStatusCallback(FDCAN_HandleTypeDef *hfdcan, uint32_t ErrorStatusITs)

{

if(ErrorStatusITs & FDCAN_IR_BO)

{

CLEAR_BIT(hfdcan->Instance->CCCR, FDCAN_CCCR_INIT);

}

if(ErrorStatusITs & FDCAN_IR_EP)

{

// MX_FDCAN1_Init();

// bsp_can_init();

}

}

3. 大疆 3508 电机预研（进行中）

资料学习：看完了中科大和官方的 C610 电调文档，弄懂了 ID 分配和控制原理。

基础配置：在软件里配好了 3508 用的 CAN 过滤器和中断，准备下个月开始搭建代码框架

### 四、 下月计划

3508 电机调试：把 3508 电机的闭环控制调通，让它能稳在指定位置或速度。

调试单腿步态