### 视觉组-黄益鹏月报

### 一、学习内容

- 核心技术模块：涵盖OpenCV、目标检测算法YOLOv8，nanodet、Linux（Ubuntu）、ROS2四大技术方向，其中目标检测算法为核心实践内容，涉及环境配置、代码架构、项目开发全流程。

- 环境配置：安装Anaconda3，创建并配置目标检测专属Python环境（兼容YOLOv8与nanodet），安装PyTorch、CUDA、cuDNN等依赖，通过requirements.txt一键安装YOLOv8及nanodet所需包。

- 代码架构：分别克隆YOLOv8与nanodet官方仓库，重点掌握ultralytics文件夹（YOLOv8）及nanodet核心文件夹下数据配置、模型配置、数据集处理、训练推理核心代码等关键模块，对比两种算法的架构差异。

- 项目开发：从官方示例图片验证两种算法的环境可用性，到基于同一自定义数据集（任务赛物品）完成采集、标注、验证集划分、类别配置，再分别进行两种算法的模型训练、推理及实时摄像头识别，对比算法性能；同时重点学习两种算法的权重文件相关知识，包括权重格式、生成逻辑、加载与复用方法。

### 二、任务完成情况

- 1.	基础学习铺垫：明确了OpenCV、Linux、ROS2的学习路径及核心学习要点，梳理了YOLOv8与nanodet两种目标检测算法的学习框架，获取了对应的学习资源（如B站视频、官方文档），为后续学习奠定基础。

- 2.	目标检测算法环境搭建：已完成Anaconda3安装、目标检测专属环境创建（兼容YOLOv8与nanodet）、依赖包（含PyTorch、CUDA等）安装及Python编译器切换，通过官方示例图片分别验证YOLOv8与nanodet，环境配置成功，可正常运行两种算法相关功能。

- 3.	自定义项目开发：

- 数据集制作：通过capture.py脚本完成任务赛物品多场景照片采集（约2000张），使用labeler.py脚本完成手动标注后再通过xlabeling进行AI标注，生成标注文件，并按比例划分训练集与验证集。

- 模型训练：修改data.yaml配置文件，分别完成YOLOv8与nanodet的100轮模型训练。其中YOLOv8成功生成训练权重文件（[best.pt](best.pt)），该文件为PyTorch格式，存储了模型训练过程中的最优参数，对应训练监控图表（损失曲线、精度曲线、混淆矩阵等）可验证权重性能；nanodet生成适配其轻量化架构的权重文件（如.pth格式），文件体积仅1-2MB（经16位存储优化后），符合移动端部署需求。两种权重均实现边界框定位、分类准确度等指标优化，支持直接加载用于推理。

- 推理与应用：分别加载YOLOv8的best.pt权重和nanodet的轻量化权重，通过predict.py脚本完成验证集图片推理；借助webcam.py脚本实现摄像头实时识别蓝色水瓶功能，支持FPS显示、截图保存，两种权重对应的识别效果均达标，其中nanodet轻量化权重展现出更快的推理速度优势。

- 整体进度：已完成YOLOv8从环境配置到自定义项目落地的全流程实践，同步完成nanodet基础环境搭建与初步验证，已能够识别任务赛物品；Linux和ROS2处于学习规划阶段，核心技术模块的实践任务已达成预期目标。

日志见hyper152/Gsing-log的log文件夹
（包含源码）