小登电控组赛季规划

一.调控电机

1.首先了解宇树电机的各个参数比如（宇树电机采用的通信协议是CAN总线协议，它达到波特率是1Mbps）然后去了解宇树电机采用的标准帧或者扩展帧类型，波特率固定为1Mbps的通讯规则

2.学习板子上面的CAN控制器的初始化流程以及如何去通过寄存器的配置去匹配宇树电机报文ID滤波规则，掌握将想要达到的目标位置转换为实际的弧度值。

3.需要再确定控制模式之后明确封装指令与发送的具体实现，能够实时更新电机状态，如果在能力允许的情况下实现电机的PID操控能够更加精确的调控电机所产生的误差。

二.机械臂的调控

1.需要了解运动学的正逆解的算法逻辑实现，可以将我们在夹取物资时所需要的坐标转换为舵机可以达到的角度，以及在成功的夹取了物资箱之后机械臂的轨迹问题（例如需要将物资箱抬起到某一个位置并且保证它不会掉落）

2.需要再控制算法中添加一个判断成功夹取再进行下一步程序的代码或者说采用在机械臂上安装一个力的传感器模块在确认机械臂达到的力能够夹取箱子的时候再进行下一步操作。

3.并且还需要一个对于意外情况的处理代码比如在判断没有成功夹取物资箱之后机器人需要重复执行夹取代码以及如果在携带的过程中物资箱脱落需要有一个再次识别并且优先携带已经携带过了一段路程的物资箱来保证效率。

三.腿的力控代码

1.可以通过在足的地步安装一个传感器收集底部的电压信号来判断足的正常行走，如果是轮腿需要同步调整腿部高度，如果是全足式机器人则需要按照步态周期同步输出各足的目标位置和目标力

2.如果在某一个足的受力为0的情况下则需要立即通过指令对机器人进行微调，这可能就是pid平衡的一个作用。

四.狗的自稳定

1.这应该是需要再携带物资箱的情况下通过IMU采集机器人的俯仰角和横滚角等数据来对机器狗目前的行进方式或者携带方式以及位置来进行一个自我调控保证物资箱不会在运输的过程中发生脱落现象，这就需要联合前面的步态调整和机械臂的自我调节程序来实现

五.滑步

1.需要在识别了特定减速带的参数之后，通过微调足关节的缓冲式屈伸或者轮系的小幅滑动，这需要在识别之后机器人能够自动实现行进模式的切换，再次进行行进速度的减慢或者增大竖直方向上的运动补偿量来贴合减速带的高度保证能够稳定通过减速带。