队长范睿锐的26赛季工作日志第零、一、二周

## 2026.2.28

梳理了目前要补的东西是哪些：

根据朱宸的腿型重写一下运动学正逆解；

重新推导雅可比矩阵；

vmc的搭建和部署；

未完成的重力补偿也要对应修改；

LQR用来搞自平衡的；

## 2026.3.1

新正逆解完成；

雅可比推导完成；

滤波器部署中，学习中；

虚拟力计算部署中；

## 2026.3.2

将电机的回传数据读取放入定时中断里；

完成简单发送测试；

模拟步态代码已部署（未测试）；

## 2026.3.3

将串口回传数据记录并进行作波形图分析；

## 2026.3.4~15

加上了卡尔曼滤波器，虽然滤波数据很平滑，但是相对于原数据有30~50ms的延迟，所以参数需要进行调整，甚至说需要更换滤波器。

测试了罗淏阳的主控板，can通讯不能正常使用，其余接口也没焊，索性未测，协助迭代了一板主控、分电板，就是把需求说得更具体了些，减少了些多余的接口。

下载了VOFA+，可惜目前还不会用，下下来是为了观测BMI088的使用情况的。

简单部署好了BMI088到现有工程上了，其实就是将达妙板的例程的必要函数给移植过来。但是缺少板子和ttl转usb，来回取拿使用麻烦，所以并未进行测试。

开全体会（多人请假），情况如下：