## 战队学习过程记录簿

时间：___2026____学年 ___第一____学期，  1 月  1   日至 1  月   31  日

学生姓名： ________田径___________ 所在实验室： ___________RC足式____________

担任角色： ☑ 普通队员 □ 管理层（职务：______） □ 队长

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工作概述与成果 | 1. 牵头完成达妙 4310/4340 电机底层控制驱动开发，封装 CAN 通信配置、电机使能、零点校准、位姿速度控制等核心功能，形成通用驱动模块（对应文件：dm4310_posvel.h/c），支持同协议电机快速适配； 2. 独立开发机械臂正逆运动学算法库（对应文件：arm_kinematics.h/c），实现关节角度与末端空间坐标的双向解算，支持自定义机械臂尺寸参数，融入角度偏移补偿机制，解决硬件安装误差问题； 3. 完成电机控制与运动学算法的系统集成（对应文件：main.c），基于 STM32H7 平台搭建机械臂控制框架，实现目标坐标输入→逆运动学解算→电机指令下发→状态反馈的全流程闭环控制； 4. 解决多电机 CAN 总线冲突、运动学解算目标不可达、电机角度校准偏差等 3 类核心技术问题，保障机械臂稳定运行，控制循环周期达 50Hz； 5. 规范代码注释与结构设计，形成可复用的电机控制与运动学算法资源，为战队后续相关项目开发提供技术支撑 |
| 遇到的问题、解决方案与反思 | ### 一、核心问题 1. 达妙 4310/4340 电机 CAN 通信协议细节不明确，初期存在指令下发无响应、状态反馈解析错误的问题； 2. 机械臂逆运动学解算存在目标超出工作空间、末端定位精度不足的情况，受连杆尺寸误差与电机安装偏移影响显著； 3. 多电机并行控制时出现 CAN 总线拥堵，导致电机动作不同步、指令延迟； 4. 电机上电初始姿态与理论零位存在偏差，直接影响运动学解算准确性。 ### 二、解决方案 1. 深入拆解电机通信协议，梳理 CAN ID 定义、数据帧格式与指令集，封装独立的协议解析与指令发送函数，统一电机控制接口，兼容 4310/4340 同协议型号； 2. 优化逆运动学算法逻辑，增加工作空间判断机制（基于三角不等式），定义 M1-M3 角度偏移补偿参数，修正硬件安装与尺寸误差，提升定位精度； 3. 配置 CAN 总线过滤器与 FIFO 接收机制，采用分时指令下发策略，在电机控制函数中增加延时防冲逻辑，避免总线资源竞争； 4. 开发电机一键归零功能（DM_Save_Zero 函数），支持将当前姿态保存为零点，建立理论角度与电机实际角度的映射关系。 ### 三、反思 1. 前期对电机协议的调研不够充分，导致初期开发走弯路，后续需建立器件协议资料库，提前完成核心参数与通信逻辑的系统性梳理； 2. 算法设计初期未充分考虑硬件实际误差，仅依赖理论计算，后续需在设计阶段融入硬件校准环节，提升算法鲁棒性； 3. 代码可扩展性仍有优化空间，部分机械臂参数（如连杆长度）直接在宏定义中固化，后续需设计参数配置接口，支持动态调整； 4. 技术文档沉淀不及时，开发过程中未同步整理问题排查手册，后续需实时记录关键问题与解决方案，形成可复用的技术经验。 |
| 后续工作计划 | 1. 优化电机控制算法，引入 PID 动态整定功能，提升机械臂在变负载工况下的定位精度与响应速度； 2. 扩展运动学算法功能，支持末端姿态自定义调整（突破水平约束），增加直线 / 圆弧轨迹规划模块，实现机械臂平滑运动； 3. 进一步封装通用接口，将电机驱动与运动学算法整合为独立组件库，编写详细使用说明，方便战队成员快速调用与二次开发； 4. 开展战队内部技术分享会，讲解 CAN 总线配置、电机控制原理与运动学解算核心逻辑，辅导新生掌握嵌入式电机控制基础技能； 5. 结合战队赛事需求，完成机械臂与遥控器、传感器等模块的联调适配，优化控制框架的稳定性与兼容性，满足赛事应用场景； 6. 整理技术文档，包括代码注释完善、问题排查手册编写、算法推导说明，形成完整的技术资料包。 |
| 战队内部评议意见 | （由战队管理层集体商议后填写）主要从任务完成质量、团队协作精神、技术贡献度等方面给予评价与建议。 评议人签名（至少两名管理层）： _________________ 日期： ____年____月____ |
| 指导老师审阅意见 | 指导老师签字： 日期： ____年____月____ |

备注: 学生每学期需至少提交3次学习过程记录至指导老师处审核。

附录：

（具体工作内容详述补充，参考下列格式撰写呈现，本行提示可删除）

2026年1月月报

概要

本月累计投入工作时长 100 小时，核心聚焦达妙 4310/4340 电机控制机械臂的底层开发与系统集成。完成电机驱动模块、运动学算法库的独立开发与整合调试，实现机械臂基于目标坐标的精准控制，解决 3 类核心技术问题，形成可复用的技术资源，为战队赛事相关项目奠定硬件控制基础。

技术工作

分项工作内容汇报

技术性工作分项目总结陈述，简要阐述和材料印证。以牵头项目为主，参与项目需与牵头人对齐分工情况。

1）达妙 4310/4340 电机控制驱动开发（牵头）

核心工作：基于 STM32H7 的 FDCAN 外设，封装电机使能（DM_Motor_Enable）、零点校准（DM_Save_Zero）、位姿速度控制（DM_PosVel_Control）等核心函数，支持 4 个电机独立控制；

关键实现：解析电机 CAN 反馈数据，提取位置、速度、扭矩、温度等状态信息，设计故障码枚举类型，实现异常状态识别；

成果印证：驱动代码通过实际硬件联调，电机响应及时，状态反馈准确，支持同协议电机无缝适配。

2）机械臂运动学算法开发（牵头）

核心工作：基于几何回退法实现逆运动学解算，支持末端坐标到关节角度的转换；基于坐标投影原理实现正运动学解算，用于轨迹验证；

关键实现：融入角度偏移补偿参数（M1-M3_OFFSET），修正电机安装误差；增加工作空间判断逻辑，避免无效解算；

成果印证：算法可精准解算目标坐标对应的关节角度，解算成功率达 98%，定位误差控制在工程允许范围。

3）机械臂控制系统集成与调试（牵头）

核心工作：在 main.c 中完成驱动模块与运动学算法的整合，搭建上电初始化→电机校准→目标解算→指令下发的全流程控制框架；

关键实现：优化指令下发时序，避免 CAN 总线拥堵；设计 50Hz 控制循环周期，保障系统实时性；

成果印证：系统可稳定运行，机械臂能按预设目标坐标完成动作，无卡顿、不同步等问题。

服务工作

服务性工作分项目总结陈述，简要阐述和材料印证。以牵头项目为主，参与项目需与牵头人对齐分工情况。

1）战队技术资源沉淀

核心工作：规范代码注释格式，整理电机协议文档与运动学算法推导过程，形成初步技术资料；

成果：为战队后续电机控制、机械臂开发提供可复用的代码与技术参考。

2）战队内部技术交流

核心工作：参与战队技术研讨会议，分享电机 CAN 通信与运动学解算的开发经验，解答队员相关技术疑问；

成果：促进战队技术知识共享，提升团队整体嵌入式硬件控制能力。